function [fx,fy,tau] = fcn(x,y,theta,vx,vy,r,t)

mass = 4.528;

Izz = 0.109214481;

xd = 0.4;

yd = 0.4;

thetad = 20*pi/180;

xd_dot = 0;

yd_dot = 0;

thetad_dot = 0;

xd_dot_dot = 0;

yd_dot_dot = 0;

thetad_dot_dot = 0;

gain_K1 = 1.5*[1 0 0;0 1 0;0 0 2];

gain_K2 = 1*[1 0 0;0 1 0;0 0 1];

% a=0.25;

% omega =0.1;

%

% xd = a*cos(omega*t);

% yd = a*sin(omega*t);

% thetad = (omega*t);

%

%  xd_dot =  -a*omega*sin(omega*t);

%  yd_dot =  a*omega*cos(omega*t);

%  thetad_dot = (omega);

%

%  xd_dot_dot = -a*omega*omega*cos(omega*t);

%  yd_dot_dot = -a*omega*omega*sin(omega*t);

%  thetad_dot_dot = 0;

Y = [x; y; theta];

Yd =  [xd; yd; thetad];

x_dot = vx*cos(theta) - vy*sin(theta);

y_dot = vx*sin(theta) + vy*cos(theta);

theta_dot = r;

Y_dot = [x_dot; y_dot; theta_dot];

Yd_dot =  [xd_dot; yd_dot; thetad_dot];

Yd_dot_dot =  [xd_dot_dot; yd_dot_dot; thetad_dot_dot];

E_dot = Y_dot - Yd_dot;

E = Y - Yd;

B_mat = [1/mass*cos(theta)  -1/mass*sin(theta) 0;...

1/mass*sin(theta)   1/mass*cos(theta) 0;...

0                                 0                          1/Izz];

Control = inv(B_mat)*(Yd_dot_dot - gain_K1*E_dot - gain_K2*E);

%Control_input = Control;

fx = Control(1);

fy = Control(2);

tau = Control(3);

%%%%%%%%%%%%% Optimization Function

function [T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8]= Thruster_Selection_logic_Simulink(Fx,Fy,tau)

T1 = 0;

T2 = 0;

T3 = 0;

T4 = 0;

T5 = 0;

T6 = 0;

T7 = 0;

T8 = 0;

% if abs(Fx) <0.05

%     Fx = 0;

% end

% if abs(Fy) <0.05

%     Fy = 0;

% end

% if abs(tau) <0.05

%     tau = 0;

% end

F =  [Fx;Fy;tau];

T = zeros(8,1);

%% Actuation Model

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% r_T11 = [195; -140; 0]*10^-3;

% r_T12 = [140; -195; 0]*10^-3;

%

% r_T21 = [-195; -140; 0]*10^-3;

% r_T22 = [-140; -195; 0]*10^-3;

%

% r_T31 = [-195; 140; 0]*10^-3;

% r_T32 = [-140; 195; 0]*10^-3;

%

% r_T41 = [195; -140; 0]*10^-3;

% r_T42 = [140; 195; 0]*10^-3;

%

% % Thruster orientation angel

%

% Theta_T11 = 0;

% Theta_T12 = 270*pi/180;

%

% Theta_T21 = 180*pi/180;

% Theta_T22 = 270*pi/180;

%

% Theta_T31 = 180*pi/180;

% Theta_T32 = 90*pi/180;

%

% Theta_T41 = 0*pi/180;

% Theta_T42 = 90*pi/180;

%

% % Thruster force componant

%

% F_dir_T11 = [cos(Theta_T11);sin(Theta_T11); 0];

% F_dir_T12 = [cos(Theta_T12);sin(Theta_T12); 0];

%

% F_dir_T21 = [cos(Theta_T21);sin(Theta_T21); 0];

% F_dir_T22 = [cos(Theta_T22);sin(Theta_T22); 0];

%

% F_dir_T31 = [cos(Theta_T31);sin(Theta_T31); 0];

% F_dir_T32 = [cos(Theta_T32);sin(Theta_T32); 0];

%

% F_dir_T41 = [cos(Theta_T41);sin(Theta_T41); 0];

% F_dir_T42 = [cos(Theta_T42);sin(Theta_T42); 0];

%

% F_Table = [F_dir_T11 F_dir_T12 F_dir_T21 F_dir_T22 F_dir_T31 F_dir_T32 F_dir_T41 F_dir_T42];

%

% %Torque Table

% tau_T11 = cross(r_T11,F_dir_T11);

% tau_T12 = cross(r_T12,F_dir_T12);

%

% tau_T21 = cross(r_T21,F_dir_T21);

% tau_T22 = cross(r_T22,F_dir_T22);

%

% tau_T31 = cross(r_T31,F_dir_T31);

% tau_T32 = cross(r_T32,F_dir_T32);

%

% tau_T41 = cross(r_T41,F_dir_T41);

% tau_T42 = cross(r_T42,F_dir_T42);

%

% Torque_Table = [tau_T11 tau_T12 tau_T21 tau_T22 tau_T31 tau_T32 tau_T41 tau_T42];

A_mat =  [-1   0   1   0   1    0    -1    0;...

0   1    0   1    0    -1    0   -1;...

-0.14   0.14   0.14    -0.14    -0.14   0.14   0.14    -0.14];

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

lb = zeros(8,1);

ub = 0.7*ones(8,1);

%x = quadprog(H,f,A,b,Aeq,beq,lb,ub)

opts = optimoptions(@quadprog,'Display','off','Algorithm','active-set');

T = quadprog(eye(8),[],[],[],A_mat,F,lb,ub,T,opts);

%T = fmincon(@(T)T'*T,T0,[],[],A_mat,F,lb,ub);

for k = 1:8

if T(k) <=0.05

T(k) =0;

end

end

T1 = T(1);

T2 = T(2);

T3 = T(3);

T4 = T(4);

T5 = T(5);

T6 = T(6);

T7 = T(7);

T8 = T(8);

A_mat*T-F

end